海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司

关于遥感智能解译系统的采购项目

采购文件

海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司

2025年1月

目录

第一部分 采购通告	3

第二部分 供应商须知	20

第三部分 报名文件内容及格式	22

# 采购通告

近年来，遥感技术的应用范围越来越广，涉及资源和地质勘探、事故搜救、生态环境监测、交通航线测算标定、海洋水文研究、地球科学基础研究以及军事等诸多领域。目前，航空航天遥感正朝多传感器、多平台、多角度，高空间分辨率、高光谱分辨率、高时相分辨率、高辐射分辨率方向发展，对地观测系统也将会逐步小型化，形成卫星组网和全天时、全天候观测。高分辨率遥感数据呈爆炸式增长，而传统的人工目视解译方法人力资源投入大、效率低，“盲、乱、慢”问题突出，无法满足现阶段高频次、大范围遥感监测的需求。借助新时代大数据、人工智能等技术的快速发展，遥感影像处理与分析技术随之向遥感大数据智能化方向转变，加强数据规模化快速处理系统建设，提高多源海量数据综合处理的自动化、智能化和实时化水平成为未来发展的主要方向。

针对自然资源调查监测、国土空间管控、生态环境保护、城市管理、耕地保护等行业遥感智能化监测的急迫性需求，以构建的海量样本集、各类遥感智能模型集为支撑，建设集样本制作与管理、专题目标识别分割、地表覆盖全要素解译、自然资源变化检测、模型自动训练与调优、模型管理与发布于一体的遥感数据智能化处理与分析系统，完善智能化生产服务体系，构建海南省完整的自然资源遥感智能监测技术体系，形成面向政府管理、公众应用的遥感产品的智能化生产能力。为此，我单位拟对遥感智能解译系统进行采购，现向社会公开征选第三方合作商。

一、项目基本信息

项目名称：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司遥感智能解译系统采购项目

采购内容：遥感智能解译系统

项目地点：海口市

采购方式：公开比选

选择标准：本项目以得分最高为成交单位，如出现得分相同以抽签方式决定。

采购预算：总价不超过129万

- 采购需求

- 主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内安装调试完毕 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 海南省海口市，采购人指定地点 |
| 付款方式 | 交付验收合格后支付所有货款。 |
| 验收要求 | 甲方组织专家验收通过 |

- 技术要求

| 序号 | 核心产品 （“△”） | 品目 名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 遥感智能解译平台 | 遥感智能解译系统采购项目 | 套 | 1 | 附表一 |
|  |  | AI算力服务器 | 遥感智能解译系统采购项目 | 台 | 1 | 附表二 |

附表一：遥感智能解译系统采购项目（遥感智能解译平台）

遥感智能视觉平台底层需采用国产自主可控的开源框架，支持经典的深度学习模型和网络，并且对现有网络模型进行了改进和优化，形成了更专业化的算法模型。在对遥感数据进行挖掘提取过程中，经过大规模迭代优化，能够避免季相变化、卫星型号对解译效果造成的影响，地块分割准确率较高，可对四个像素以上的影像变化进行提取和输出。

平台需提供用户自主训练的能力，继承针对遥感影像的地物分割、变化检测、目标识别等算法模型，提供一系列训练超参数供用户选择，一键式提交训练任务，算法自动训练无需人工干扰。平台内至少内置以下四类成熟的模型：通用变化检测模型、建筑物识别模型、水体分割模型和林地识别模型；还需要集成自然资源高精度遥感基础大模型，可基于“基础大模型+微调”的方式用少量样本迭代专题业务模型，实现事半功倍、降本增效，最大程度发挥数据价值。

| 采购 内容 | 功能模块 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 遥感智能解译平台 | 1.影像中心 2.样本中心 3.模型中心 4.遥感解译中心 5.系统维护中心 | 平台总体指标要求： ▲1）采用国产开源的深度学习框架，并且该框架具备广泛的用户群体，覆盖到各个行业，拥有健全的人才培养体系。 2）整个系统实现资源池化，算力、算法、算量、模型和标签等全部可视化统计；可实现多人在线工作的安全管控。 3）系统简单易用，基础遥感解译任务流程化、自动化和模块化，无需人工干预。零编程基础即可基于平台实现模型训练，鼠标点选完成样本库创建和模型训练参数配置。 4）采用成熟可靠的遥感解译算法，支持国内外主流空间分辨率的可见光、多光谱遥感影像智能解译。 5）账户管理和数据资产流通管理，通过实名制、分级分类加密账户，设置不同的管理权限，健全平台的安全机制，从物理层面有效保护数据安全，防止泄密；从数据成果和模型发布的层面考虑，提供解译成果的下载管理机制，所有操作形成日志，便于管理员的后台查询和安全管控。 6）系统支持集群和并行架构，支持海量数据及大规模并发I/O应用，集先进的分布式存储系统和智能管理功能于一体。 平台的五个中心模块的详细技术指标： 1.影像中心： 1）影像和矢量数据上传 a)系统支持主流遥感卫星影像数据上传，包括tif、img、png、jpg等主流格式； b)系统支持ShapeFile矢量数据格式上传； c)上传数据时，用户可以对数据的一些基本信息进行可选设置，比如影像的拍摄时间，并可定义属性字段和备注信息； ▲d)系统支持通过关联的方式直接挂接局域网内任何一台工作站存储或独立存储器，无需进行影像上传也可以实现对影像数据的调用，以进行模型训练和解译。 2）数据管理 a)用户可以新建条目或者文件夹等方式对影像数据进行整理归类； b)用户可以对数据的信息进行修改，增加备注等； c)在数据列表中指向影像可显示影像缩略图，并可查看影像大小、分辨率和波段等信息； d)平台可自动读取影像元数据信息，并按照行政区划和分辨率对影像进行分类管理； e)用户可以将系统中的数据导出到本地。 2.样本中心： 1）上传标注 a)用户可以将本地矢量标注上传到系统，系统能够自动将其处理为支持的格式，用于模型训练优化。 2）样本裁切 a)系统支持用户进行样本切片，利用影像和矢量数据自动裁剪生成样本； b)系统支持矢量数据坐标系统向栅格数据做动态投影； c)系统通过进度条的方式展示样本制作进度、任务开始时间和结束时间。 3）样本统计 a)支持统计总切片数量，以及正负样本数量，并支持按数量和像素两种方式统计样本集各类别的比例。 4）样本导出 a)系统支持将样本集导出到用户本地。 5）样本在线标注 a)支持在线标注，系统自带标注工具，提供多个数据标注工具，例如矩形工具、多边形工具等；支持标注图斑的删除、修改等； b)支持生成自定义行、列的网格线，辅助标注人员标注工作。 6）标签管理 a)支持对特定样本进行属性管理，赋予不同类别的标签，实现样本区分； b)支持对样本标签进行编辑修改和删除等；可以通过样本名称搜索样本标签； c)支持对标签按照项目或应用场景进行分类管理； d)支持通过加载excel表的方式，批量导入标签； ▲e)在创建标签时可选择是否为连续地类，平台可针对该类标签进行连续性修复等优化处理；可选择是否为规则图斑，选择后系统会在解译过程中自动对该类标签图斑进行规则化处理。 3．模型中心： 1）训练方案选择 a)用户可以根据任务选择地物分割、变化检测、目标识别训练方案。 2）预训练模型选择 a)用户可以选择已经训练好或者导入到平台的模型作为预训练模型，以加快模型训练速率。 3）训练参数设置 a)用户可以设置批处理大小、训练轮数、学习率等参数。 4）自动训练模型 a)系统根据用户设定的参数，开始模型的自动训练，中间过程不需要用户干预，模型根据用户设定的最大迭代次数自动停止训练； b)支持任意容量训练集，可以选择任意数量的数据集和标签集参与训练； c)训练精度指标可视化：训练中可实时查看LOSS值和准确率的变化曲线。 5）模型导出和发布 ▲a)模型训练完成后，会自动保存最优解模型，用户可将该模型导出，用于执行各项解译任务或者作为其它训练任务的预训练模型。 6）模型训练任务管理 a)系统通过进度条的方式展示模型训练进度、任务开始时间和结束时间； b)对任意状态的训练任务（运行中、已完成）可以执行查看、删除、终止等操作； c)系统对每次训练任务的信息进行保存，包括设置的参数及训练过程信息。 ▲7）模型管理 a)支持模型管理，对平台所有模型进行列表展示，显示模型名称、模型类型、模型包含标签、模型描述、发布方式、适用分辨率区间、发布时间等参数； b)支持模型创建、模型删除，模型重命名。 8）模型导入 a)用户可以将系统训练得到的模型导入到本系统，能够对导入模型的基本信息进行修改。 9）GPU并行训练 a)系统可实时显示GPU利用率，当存在多GPU时，用户可以自定义参与训练任务的GPU编号和数量，当用户选择多块GPU时平台能够自动执行多GPU并行训练策略。 ▲10）训练方案 a) 系统支持训练模式选择，模式包含小模型模式、大模型模式，可针对不同业务场景进行选择。当GPU内存低于12G时，选择小模型模式训练模型；当GPU内存不低于24G时，可以选择大模型模式。 4．遥感解译中心： 1）影像、场景类型、调用方式 a)影像格式应当支持主流的遥感影像数据，如tif、img、png、jpg。支持对3波段和多波段影像进行解译，支持输入影像名称快速检索影像； b)可支持超大影像直接进行解译，平台能够自动对待处理的影像进行切片，并自动对解译结果进行拼接； c)模型解译可支持的场景包括地物分割、变化检测、目标识别。 2）影像智能判读和处理 a)对于变化检测，支持对前后时相投影不一致的影像数据自动做动态投影； b)对于变化检测，选择前时相影像后，系统智能检测有重叠区域的后时相影像； c)支持前后时相不同分辨率的影像进行变化检测解译。 3）作业范围设置 a)用户可以通过上传矢量或者通过直接绘制矢量框的方式选定本次任务待处理影像中需要作业的范围。 4）解译参数设置 ▲a)支持用户根据不同的模型设置相应参数，例如最小图斑像素数量、提取结果置信度阈值等，从而根据不同项目的需要平衡准确率和查全率。置信度提供高准确，较高准确、均衡、较高召回和高召回五种模式； b)地物分割、目标识别解译任务，支持单选或者多选解译标签，自定义输出解译图斑的种类。 5）结果后处理和标准化 a)系统能够自动对解译结果进行后处理，后处理包括消除拼接痕迹、消除图斑边界的锯齿； ▲b)提供解译图斑的规则化功能，并能进行自定义参数调整，如角度、距离、偏移量等参数调整； c)解译得到的矢量成果的坐标系与待处理的影像一致； d)系统输出的解译结果应当为矢量形式，可导出为ShapeFile格式。 ▲6）批处理解译 a)变化检测支持以导入表格的方式生成批处理变化检测任务； b)地物分割、目标识别支持批量选择影像，生成批处理解译任务； c)在批处理解译时，系统自动分配空余GPU给对应的解译任务。 7）解译结果显示 a)解译完成后，可对解译结果进行浏览，支持解译图斑和影像叠加显示； b)支持对解译图斑填充透明度进行调整，以便更好的浏览解译结果； c)支持以卷帘拖动的方式比对不同时期影像和变化检测结果； d)支持以饼状图方式可视化展示解译结果的数量和像素两类统计信息。 8）模型解译任务管理 a)系统通过进度条的方式展示模型解译任务进度、任务开始时间和结束时间； b)用户可以随时停止模型解译任务； c)支持批量删除、终止任务和下载任务列表。 9）样本回流 ▲a)系统支持任务解译结果作为样本回流，回流到样本库中进行编辑利用和模型训练。 5．系统维护中心： 1）账户管理 a)支持设立不同机构组织，不同机构之间数据保密隔离； b)支持设立管理员、解译员等身份账号，划分用户层级，明确分工； c)支持账号申请，提供超级管理员账户一切审核权限； d)支持账号的新建、修改和删除等。 2）日志管理 a)提供中台、后台以及解译任务日志下载功能，快速定位报错原因，及时纠错。 3）集群管理 a)平台支持集群功能，可实现一机多卡、多机多卡集群并行运行； b)平台部署完成后支持新增服务器，实现多机多卡算力调用。 4）运维管理 a)支持影像数量、标签数量、数据集和模型数量的查看和统计； b)提供可视化管理的监控界面，包含服务器内存、CPU、GPU、硬盘等硬件资源的使用率和状态； c)支持所有任务进程的显示，包括模型训练和模型解译任务的数量和状态； d)系统账号信息、已导入影像以数据库方式管理，系统迁移时不丢失； e)提供在线帮助系统，方便管理和使用。 |
|  | 专题遥感解译模型库： 1.通用变化检测模型 2.建筑物识别模型 3.水体分割模型 4.林地识别模型 | 1．通用变化检测模型：模型解译图斑位置精度评估，图斑级准确率不低于40%，图斑级召回率不低于80%。支持处理的影像分辨率区间为0.5-2.0米，支持在该分辨率区间范围内对前后时相分辨率不一致的影像进行解译。具备每天1万平方公里的自动处理能力（以GF1B卫星2m分辨率数据为例，系统具备不低于每天80景影像处理能力）。 2．建筑物分割模型：模型解译图斑位置精度评估，图斑级准确率不低于80%，图斑级召回率不低于85%。模型支持处理的影像分辨率区间为0.5-2.0米。 具备每天1万平方公里的自动处理能力（以GF1B卫星2m分辨率数据为例，系统具备不低于每天80景影像处理能力）。 3. 水体分割模型：模型解译像素精度评估，像素级准确率不低于80%，像素级召回率不低于90%。支持处理的影像分辨率区间为0.5-2.0米。具备每天1万平方公里的自动处理能力（以GF1B卫星2m分辨率数据为例，系统具备不低于每天80景影像处理能力） 4. 林地识别模型：模型解译像素精度评估，像素级准确率不低于80%，像素级召回率不低于85%。支持处理的影像分辨率区间为0.5-2.0米。具备每天1万平方公里的自动处理能力（以GF1B卫星2m分辨率数据为例，系统具备不低于每天80景影像处理能力） |
|  | 遥感基础大模型 | ▲1．基于国产开源深度学习框架，需采用先进的算法网络结构，基础大模型参数量需大于5亿；适配少量样本微调，同等样本量下，基于大模型训练，能节省大量训练时间及算力资源，同时构建更高精度的模型，以适应特定场景任务需求。 ▲2．训练数据集需不少于1000万个样本切片（512*512像素），样本区域覆盖全国大部分省市，训练样本涵盖至少18个训练地类，包括建筑物、林地、草地、道路、水田、旱地、露天体育场、施工工地、其他堆掘地、水域等。 3．支持迁移到各种下游任务，包括多光谱分割、垂类语义分割、变化检测等，在全国范围内有较好的泛化性，不限制遥感数据的卫星源、时相、分辨率等因素，在业务测试集上，各垂类分割模型的平均精度超过85%。 |
|  | 售后服务要求： | 1.提供不少于一年免费的软件平台升级服务，包括平台的功能模块和内置的解译模型。 2.提供至少一名技术工程师，累计不少于90天的驻场培训服务。 3.提供海南岛2025年期间至少两期优于1.0m分辨率的卫星图像，用于解译平台的样本标注和模型训练。 |

附表二：遥感智能解译系统采购项目（AI算力服务器）

| 内容 | 配置 | 性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI算力服务器 | CPU | 核心数不低于26，主频不低于2.2GHz | 2 |
|  | GPU | 核心数不低于10000，基础频率不低于2.0GHz，显存不低于24GB，显存带宽不低于800GB/s | 8 |
|  | 内存 | 单条内存主频不低于3200MHz，整机内存不低于512GB | 8 |
|  | 网卡 | 双光口万兆含多模模块 | 1 |
|  | 系统盘 | 480G SATA 2.5寸 企业级SSD | 2 |
|  | 存储盘 | 16T SATA 3.5寸 企业级 HDD | 4 |
|  | 阵列控制器 | 标配SAS RAID阵列卡支持RAID0,1,5,6,10等 | 1 |
|  | 主板、电源等其他配件 | 1. 支持2颗可扩展系列处理器 2. 32根内存插槽数量，最大支持4TB DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM 3. 最大支持8块标准尺寸双宽GPU 4. 12个2.5寸或3.5寸SAS、SATA、SSD热插拔硬盘位 5. 板载4个千兆电口网卡和1个IPMI管理接口 6. 1个VGA, 1个COM, 3个USB3.0 7. 2400W（2+2）冗余电源；含导轨及上架套件 | 1 |
|  | 售后服务要求 | 1.至少提供整机3年质保服务 2.提供售后7x24小时在线，24小时之内工程师到达现场处理问题 3．根据用户需求，机器系统可选装Win2008、Win2012、Win7、Win10，Centos6/7、Ubuntu16.04、18.04，cuda9、cudnn7及以上、torch、tensorflow、NCCL等深度学习软件 4.三年之内，如客户需要，免费升级系统及软件，硬件升级安排工程师上门调试安装 |  |

- 综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分(得分四舍五入保留两位小数)。

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 报价得分10.0分 技术部分75.0分 商务部分15.0分 |  |
| 投标报价 | 投标报价得分(10.0分) | - 所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能证明其报价合理性的被拒绝外。满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，最低报价不是中标的唯一依据。 - 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（计算结果保留两位小数） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。 |
| 技术部分 | 技术指标 响应程度 （20.0分） | 完全满足或明显优于采购文件并按照要求提供相关证明材料的得20分，带“▲”的技术指标，指标负偏离或不能提供所要求的证明材料的每一项扣2分，扣完为止；其他技术指标，指标负偏离或不能提供所要求的证明材料的每一项扣1分，扣完为止。 注：带“▲”的技术指标，要求提供现有基础的佐证材料，如软件测试报告或软件功能截图与效果图等材料，在备注中标明具体页码。 |
|  | 实施方案(15.0分) | 供应商针对本项目提供完整、合理、先进、有效、适用的实施方案进行整体评价，技术实施方案至少要包括需求分析0～5分、概要设计0～5分、实施方案0～5分。 |
|  | 进度计划及保障措施 （10.0分） | 供应商的服务方案中有详细清晰的项目执行计划0～3分、工作时间表和阶段性安排详尽0～3分、详细的进度保障措施0～4分。 |
|  | 培训方案 (10.0分) | 供应商提供详细的现场培训不少于3次的培训内容0～5分、培训计划0～3分、培训次数每增加一次得0.5分，本项最多得10分。 |
|  | 质量保障 方案 (5.0分) | 有完善质量保证体系、质量保障措施的得0～3分，以及有完善的针对出现质量问题的解决方案的得0～2分。 |
|  | 保密方案 （5.0分） | 供应商有详细的保密制度得0～2.5分和全面合理的保密措施的得0～2.5分。 |
|  | 售后服务 (10.0分) | 供应商需提供完善的售后服务方案，内容全面详细且针对性强，应包含： 1.提供不少于一年的免费平台升级服务，得2分，未明确指出免费升级服务期限的，得0分； 2.提供不少于60天的驻场技术服务，得3分，未明确指出或者少于60天驻场时间的，得0分； 3.提供海南岛2025年期间一期优于1.0m分辨率的卫星图像的服务，得2.5分，最多得5分，未提供本项服务的得0分； |
| 商务部分 | 业绩 （5.0分） | 供应商近年（2022年1月1日至今）每提供一份类似业绩（指：信息系统开发类、遥感与人工智能类）项目的得1分，最多得5分。 注：提供合同复印件或原件扫描件，时间以合同签订日期为准。 |
|  | 项目团队 （6.0分） | （1）拟投入的项目负责人具有测绘地理信息类或计算机类高级或副教授及以上职称的，得1.5分；没提供的，得0分。 （2）拟投入的技术负责人（非项目负责人）具有测绘地理信息类或计算机类高级或副教授及以上职称的，得1.5分；没提供的，得0分。 （3）拟投入的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）具有中级职称的，每个得1分；没提供的，得0分；最高得3分。 |
|  | 综合实力（4.0分） | 投标人自2022年1月1日以，获得获地理信息类、遥感人工智能类相关国家发明专利授权或软件著作权，或国家级行业学会、省级自然资源主管部门认定自主创新产品的，要求专利或软件著作权、创新产品中名称含“遥感智能”、“地理信息系”、“样本库”、“智能模型”、“变化检测”等关键词之一，每提供1个，得1分，本项最高得4分。 |

- 供应商须知

一、供应商资格要求

（一）在中华人民共和国注册，注册资金不得低于100万元，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一复印件,均需加盖公章）。

（二）无违法、违规、违约记录。投标人近三年内参加过的采购活动中没有重大违法、违规、违约记录。

（三）供应商具有良好的信用。未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网址证明截图加盖公章)。

（四）本项目不允许转包、分包。

（五）能开具符合税法规定的增值税专用发票。

二、报价材料要求

（一）采购产品报价表。

（二）供应商基本情况、产品详细技术资料。

（三）提供营业执照副本、法定代表人或委托代理人身份证复印件。

（四）供应商诚信承诺书。

（五）无重大违法记录声明函。

（六）材料均盖公章。

三、报送截止时间及地点

（一）报名时间：2025年1月21日-2025年1月23日08:30-17:30。

（二）报名地点：海南省海口市美兰区海府路73号农建友谊大厦3楼302室。

（三）报送方式：报名材料快递或直接送达。

四、联系方式

联系人：林先生，联系电话：18789852273

- 报名文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报名文件，并编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

一、采购产品报价表。

二、提供营业执照副本、法定代表人或委托代理人身份证复印件。

三、供应商基本情况、产品详细技术资料。

四、供应商诚信承诺书。

五、无重大违法记录声明函。

六、报名材料均需要加盖公章。

附件1

遥感智能解译系统

报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 金额（大写） |  |
| 金额（小写） |  |

供应商名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人授权书

致：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司

兹授权：      先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的项目公开比选采购工作。

授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

授权有效期：与贵单位采购文件中标注的有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：（签名） 联系电话：

职务：        身份证号码：

公司名称：（公章）

营业执照号码：

法定代表人：（签名）    联系电话：

职务：    身份证号码：

生效日期： 年 月 日

被授权人身份证

法定代表人身份证

注：本授权书内容不得擅自修改。

附件3

供应商诚信承诺书

我单位在参加项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致采购无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方响应资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消响应资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中选，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中选，将按规定及时与采购单位签订合同。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

日期：    年   月   日